MANUAL DE USUARIO Y GUÍA DE OPERACIÓN ILUSTRADA
SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN CAMPO (SGMC)

Concesión Transversal del Sisga S.A.S. | Plataforma: Google AppSheet
Versión Completa para Entrega al Líder Funcional | Fecha: Agosto de 2026

# 1. Marco Conceptual: Qué, Por Qué y Para Qué del SGMC

## 1.1 ¿Qué es el SGMC?

El Sistema de Gestión de Mantenimiento en Campo (SGMC) es la plataforma tecnológica desarrollada para la Concesión Transversal del Sisga S.A.S. que automatiza, digitaliza y audita la inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura vial (Postes SOS, Cámaras CCTV, Paneles de Mensaje Variable PMVF/PMVM, Gálibos, Sensores Ambientales, Básculas, Generadores Eléctricos, Fibra Óptica y equipos de TI).

## 1.2 ¿Por Qué se construyó así?

La solución responde a cinco restricciones operativas estrictas identificadas en el levantamiento de requerimientos:
1. Operación 100% Offline Obligatoria (RF-002): La carretera del Sisga atraviesa zonas de montaña y túneles sin señal celular. La app debía guardar datos localmente sin fallar.
2. Presupuesto Ajustado (< $100 USD/mes): Para atender a 18 usuarios sin incurrir en licencias costosas como Microsoft Power Apps ($20/usuario/mes = $360 USD/mes).
3. Plazo Crítico de 8 Días: Salida a producción rápida mediante desarrollo ágil sin código en Google AppSheet.
4. Aprovechamiento de Infraestructura M365: Integración directa con el entorno Microsoft 365 que la concesión ya posee (70 licencias) sin servidores dedicados.
5. Geofencing GPS Personalizado (RF-012): Imposible de implementar en software CMMS comerciales rígidos.

## 1.3 ¿Para Qué sirve cada función y perfil?

• Para los Técnicos de Campo: Elimina las planillas de papel y registros en Excel sueltos. Permite abrir fichas por código QR, diligenciar checklists dinámicos, capturar fotos comprimidas, firmar en pantalla y validar ubicación en vía.
• Para el Supervisor y CCO: Permite programar Órdenes de Trabajo (OT), recibir alertas por email inmediatas en PDF cuando un activo se daña y monitorear el porcentaje de cumplimiento en tiempo real.
• Para la Interventoría y Dirección: Permite auditar reportes exportables a PDF/Excel con trazabilidad georreferenciada sin riesgo de alteración de datos.

Figura 1: Diagrama de Flujo Operativo del Técnico en Vía.

# 2. Guía Ilustrada para Técnicos de Campo (App Móvil)

## 2.1 ¿Cómo se ingresa a la aplicación móvil?

1. Descargue la aplicación gratuita AppSheet desde Google Play Store (Android) o App Store (iOS).
2. Al abrir la app, seleccione la opción 'Sign in with Microsoft' e ingrese su correo corporativo M365 (ej: santiago.moreno@transversaldelsisga.com).
3. El servidor evaluará su SedeID y descargará a su teléfono únicamente los activos y OTs pertenecientes a su zona (ej. Sutatenza, Peaje Machetá, Peaje SLG).

Figura 2: Pantalla Móvil 1 — Autenticación M365 y Descarga por SedeID.

## 2.2 ¿Cómo se busca y abre un activo en carretera?

1. En la barra inferior, presione el icono flotante 'Escanear QR'.
2. Apunte la cámara de su celular al código QR pegado en la estructura del activo (SOS, CCTV, Báscula).
3. La app abrirá la Ficha del Activo mostrando sus 15 atributos (PR, Calzada, Sentido, Coordenadas y Foto).
4. Presione el botón verde 'Iniciar Mantenimiento'.

Figura 3: Pantalla Móvil 2 — Escáner QR y Ficha de Activo.

## 2.3 ¿Cómo se crea un mantenimiento y se capturan evidencias?

1. Al iniciar el mantenimiento, la app cargará automáticamente el checklist específico según el tipo de activo (ej. FRM_SOS para postes SOS, FRM_CCTV para cámaras, etc.).
2. Marque las casillas de inspección (Conforme, No Conforme, No Aplica).
3. Tome hasta 6 fotografías de evidencia (la app aplicará compresión a 600px automáticamente para no agotar sus datos móviles).
4. Dibuje su firma manuscrita digital sobre la pantalla táctil del teléfono.
5. Presione el botón 'Guardar'.

Figura 4: Pantalla Móvil 3 — Checklist Dinámico, Fotos y Firma.

## 2.4 ¿Cómo funciona la validación GPS de Geofencing?

1. Al guardar, AppSheet tomará automáticamente su ubicación actual (HERE()) y la precisión de la señal satelital (USERLOCATIONACCURACY()).
2. Regla de Validación (RF-012): La app calcula la distancia a las coordenadas registradas del activo. Si la distancia es menor o igual a 1.0 km, autoriza el guardado.
3. Si está a más de 1.0 km, la app mostrará una alerta impidiendo el cierre de la orden.

Figura 5: Pantalla Móvil 4 — Geofencing GPS y Protocolo de Túneles.

# 3. Guía Ilustrada para Supervisores CCO (Portal Web)

## 3.1 ¿Cómo se asigna una OT y cómo se monitorean los KPIs?

1. Ingrese desde su computador al portal web de AppSheet.
2. Abra la vista 'Órdenes de Trabajo' y haga clic en '+ Agregar OT'.
3. Seleccione el Activo, el Técnico y la Fecha Programada.
4. El motor de automatización enviará una notificación por correo al técnico de forma inmediata.
5. Ingrese al 'Tablero KPI' para monitorear los indicadores de cumplimiento y recepción de alertas en PDF ante activos marcados 'Fuera de Servicio'.

Figura 6: Portal Web Supervisor CCO — Asignación de OTs y Tablero KPI.