MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ITS

NEIVA – GIRARDOT

CONTROL DE REVISIONES

| REV | Descripción | Numerales que cambian o se adicionan respecto a la revisión anterior | Fecha (dd-mm-aaaa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | VERSIÓN INICIAL | NA | 22-01-2025 |

| ING. DIEGO ZUÑIGA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |

CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	3

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	Alcance del mantenimiento	4

3.	ESTADO INICIAL EQUIPOS ITS POR SUBSISTEMA	4

3.1.	Equipos de pesaje	4

3.2.	Equipos de peaje	5

3.3.	Equipos de postes SOS	5

3.4.	Equipos de Paneles de Mensajería Variable Móviles	6

1.1.	Diagnóstico de Averías	8

1.2.	Procedimiento de Reparación	8

1.3.	Repuestos y Herramientas	8

2.	GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO	8

3.5.	Equipos de Estación Metereológica	9

3.6.	Equipos de Gálibos	9

3.7.	Equipos de Cámaras	10

3.8.	Equipos de CCO	11

3.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	11

3.1.	Propuesta de Organización	11

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.  Detalle de Equipos ITS en el proyecto	4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ITS

# INTRODUCCIÓN

Este informe detalla de manera global las actividades de mantenimiento realizadas durante el mes en los sistemas ITS. El objetivo principal para este informe inicial, es el presentar el estado de los sistemas, indicar el plan de acción y detallar los compromisos para la puesta a punto de todos los sistemas a fin de lograr cumplir con la disponibilidad,

# Alcance del mantenimiento

El mantenimiento incluye los siguientes sistemas y subsistemas clasificados por tipo:

| UF | BASCULA | CCO | CCTV | GALIBO | METEO | PANEL CONTRACTUAL MOVIL | PANEL FIJO PEAJE | PEAJE | SOS | ILUMINACION | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 7 |  | 9 |
| 2,1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 2 | 1 | 5 |  | 24 |
| 2,2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 |  | 9 |
| 3 |  |  | 2 | 8 | 1 |  | 2 | 1 | 30 |  | 44 |
| 4,1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 |  | 9 |
| 4,2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  | 7 |
| 5 |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 6 |  | 15 |
| ILUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| N/A |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |
|  | 4 | 5 | 18 | 13 | 3 | 16 | 6 | 3 | 65 | 20 | 153 |

Tabla 1.  Cantidad estimada de Equipos ITS en el proyecto

# ESTADO INICIAL EQUIPOS ITS POR SUBSISTEMA

# Equipos de pesaje

Estado actual de equipos de pesaje

| UF | Nombre | Ubicación PK | Descripción | Ubicación | Tipo de equipo | Dtipo | REVISION DIARIA | REVISIÓN PESO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | PC BASCULA NEIVA SUR | K21+320 | PC BASCULA | CCO | BASCULA | CCO | OK | OK |
| 2,1 | PC PEAJE NEIVA | K21+320 | PC PEAJE | CCO | PEAJE | CCO | OK | OK |
| 2,1 | SERVER SCADA | K21+320 | SERVER SCADA | CCO | SERVER SCADA | CCO | OK | OK |
| 3 | PC PEAJE PATA | K21+320 | PC PEAJE PATA | CCO PATA | PEAJE | CCO | OK | OK |
| 5 | PC PEAJE FLANDES | K21+320 | PC PEAJE FLANDES | CCO NEIVA | PEAJE | CCO | OK | OK |
| 2,1 | PC BASCULA NEIVA NORTE | K21+320 | PC BASCULA | CCO | BASCULA | CCO | OK | OK |
| 2,1 | PC BASCULA FLANDES SUR | K180+430 | PC BASCULA | CCO | BASCULA | CCO | OK | OK |
| 2,1 | PC BASCULA FLANDES NORTE | K180+430 | PC BASCULA | CCO | BASCULA | CCO | OK | OK |
|  |  |  |  |  |  |  | Estado | 100% |

Tabla 2.  Estado inicial de equipos de pesaje

# Equipos de peaje

Estado actual de equipos de peaje

| UF | Nombre | Ubicación PK | Descripción | Ubicación | Tipo de equipo | REVISION DIARIA | REVISIÓN CONECTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | PC PEAJE NEIVA | K21+320 | PC PEAJE | CCO | PEAJE | OK | OK |
| 2,1 | SERVER SCADA | K21+320 | SERVER SCADA | CCO | SERVER SCADA | OK | OK |
| 3 | PC PEAJE PATA | K21+320 | PC PEAJE PATA | CCO PATA | PEAJE | OK | OK |
| 5 | PC PEAJE FLANDES | K21+320 | PC PEAJE FLANDES | CCO NEIVA | PEAJE | OK | OK |
|  |  |  |  |  |  | Estado | 100% |

Tabla 3.  Estado inicial de equipos de peaje

# Equipos de postes SOS

Estado actual de equipos de postes SOS

| UF | Nombre | Ubicación PK | Descripción | Ubicación | Tipo de equipo | Dtipo | REVISION DIARIA | VER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UF01_SOS01 UF01_DOM_K0+540 | K0+540 | SOS01_DOM 01 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 1 | UF01_SOS02 | K3+540 | SOS02 | Derecha | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 1 | UF01_SOS03 | K6+540 | SOS03 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 1 | UF01_SOS04 UF01_RAD 01 | K9+540 | SOS04_RAD01 | Izquierda | SOS - SEC | SOS+RADAR | OK | OK |
| 1 | UF01_SOS05 | K12+480 | SOS05 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 1 | UF01_SOS06 | K15+460 | SOS06 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 1 | UF01_SOS07 | K18+040 | SOS07 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 2,1 | UF2_SOS08 UF02_DOM21+000 | K21+300 | SOS08_DOMO 04 | Derecha | SOS - SEC | Cámara en estructura de SOS | OK | OK |
| 2,1 | UF02_SOS09 | K24+000 | SOS09 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 2,1 | UF02_SOS10 UF02_RAD 02 | K27+040 | SOS10 | Derecha | SOS - SEC | SOS+RADAR | NOK | NOK |
| 2,1 | UF02_SOS11 | K30+000 | SOS11 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 2,1 | UF02_SOS12 | K32+960 | SOS12 | Derecha | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 2,2 | UF02_SOS13 | K35+870 | SOS13 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 2,2 | UF02_SOS14 | K39+020 | SOS14 | Derecha | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 2,2 | UF02_SOS15 | K42+000 | SOS15 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 2,2 | UF02_SOS16 UF02_RAD 03 | K45+000 | SOS16 | Derecha | SOS - SEC | SOS+RADAR | OK | OK |
| 2,2 | UF02_SOS17 | K48+090 | SOS17 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 2,2 | UF02_SOS18 | K51+000 | SOS18 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS19 | K54+300 | SOS19 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS20 | K57+350 | SOS20 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS21 | K60+020 | SOS21 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS22 | K62+900 | SOS22 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS23 | K66+900 | SOS23 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS24 | K69+000 | SOS24 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS25 | K72+000 | SOS25 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS26 | K75+070 | SOS26 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS27 | K77+800 | SOS27 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS28 | K81+090 | SOS28 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF03_SOS29 UF3_RAD04 | K84+090 | SOS29 | Izquierda | SOS - SEC | SOS+RADAR | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS30 | K87+100 | SOS30 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS31 | K89+870 | SOS31 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS32 | K92+540 | SOS32 | Derecha | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 3 | UF03_SOS33 UF03_DOM95+900 | K95+900 | SOS33 | Izquierda | SOS - SEC | Cámara en estructura de SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS34 | K99+130 | SOS34 | Derecha | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 3 | UF303_SOS35 | K101+960 | SOS35 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 3 | UF303_SOS36 | K104+750 | SOS36 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS37 | K108+030 | SOS37 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS38 | K110+970 | SOS38 | Derecha | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 3 | UF03_SOS39 UF3_DOM K113+880 | K113+880 | SOS39 | Izquierda | SOS - SEC | Poste SOS | NOK | NOK |
| 3 | UF303_SOS40 | K116+960 | SOS40 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS41 | K119+960 | SOS41 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS42 | K122+860 | SOS42 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS43 | K125+720 | SOS43 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS44 | K129+080 | SOS44 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS45 | K132+040 | SOS45 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 3 | UF303_SOS46 | K135+090 | SOS46 | Derecha | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 3 | UF303_SOS47 | K137+940 | SOS47 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 3 | UF303_SOS48 | K140+700 | SOS48 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 4,1 | UF04_SOS49 | 143+940 | SOS49 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 4,1 | UF04_SOS50 | 147+000 | SOS50 | Derecha | SOS - SEC | Cámara en estructura de SOS | NOK | NOK |
| 4,1 | UF04_SOS51 | 150+370 | SOS51 | Izquierda | SOS - SEC | Poste SOS | OK | OK |
| 4,1 | UF04_SOS52 UF04_RAD05 | 152+940 | SOS52 | Derecha | SOS - SEC | SOS+RADAR | OK | OK |
| 4,1 | UF04_SOS53 | 156+220 | SOS53 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 4,1 | UF04_SOS54 UD04_RAD06 | K162+100 | SOS55 | Derecha | SOS - SEC | SOS+RADAR | NOK | NOK |
| 4,2 | UF04_SOS55 | K162+100 | SOS55 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 4,2 | UF04_SOS56 | K164+960 | SOS56 | Derecha | SOS - SEC | Cámara en estructura de SOS | OK | OK |
| 4,2 | UF04_SOS57 | K168+050 | SOS57 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 4,2 | UF04_SOS58 | K171+015 | SOS58 | Derecha | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 4,2 | UF04_SOS59 | K174+500 | SOS59 | Derecha | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 5 | UF05_SOS60 | 178+000 | SOS60 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 5 | UF05_SOS61 | 181+140 | SOS61 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 5 | UF05_SOS62 UF5_RAD07 | 184+000 | SOS62 | Izquierda | SOS - SEC | SOS+RADAR | OK | OK |
| 5 | UF05_SOS63 | K187+000 | SOS63 | Derecha | SOS - SEC | SOS | OK | OK |
| 5 | UF05_SOS64 | K189+970 | SOS64 | Izquierda | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
| 5 | UF05_SOS65 | K193+000 | SOS65 | Derecha | SOS - SEC | SOS | NOK | NOK |
|  |  |  |  |  |  |  | Estado | 60% |

Tabla 4.  Estado inicial de equipos de postes SOS

# Equipos de Paneles de Mensajería Variable Móviles y Fijos

Estado actual de equipos de Paneles de Mensajería Variable Móviles

| UF | Nombre | Ubicación PK | Descripción | Ubicación | Dtipo | REVISION DIARIA | LIMPIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 1 | K13+000 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | NOK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 2 | K39+100 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | NOK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 3 | K53+000 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 4 | K95+000 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 5 | K115+000 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 6 | K135+000 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 7 | K142+200 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | NOK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 8 | K151+300 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 9 | K158+100 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 10 | K168+480 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 11 | K169+600 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 12 | K172+400 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | NOK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 13 | K172+300 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 14 | K173+600 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 15 | K175+000 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
| N/A | PANEL MENSAJE - MOVIL 16 | K176+000 | PANEL MENSAJE MOVIL | N/A | PANEL MOVIL | OK | NOK |
|  |  |  |  |  |  | Estado | 75% |

Tabla 5.  Estado inicial de equipos de paneles de mensajería variable móviles

| UF | Nombre | Ubicación PK | Descripción | Ubicación | Tipo de equipo | Dtipo | REVISION DIARIA | LIMPIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | PANEL MENSAJE 01 - PEAJE NEIVA | K23+620 | PANEL MENSAJE de 6m 01 | Derecha | PANEL FIJO PEAJE | PMV FIJO PORTICO | OK | NOK |
| 2,1 | PANEL MENSAJE 02 - PEAJE NEIVA | K25+160 | PANEL MENSAJE de 6m 02 | Izquierda | PANEL FIJO PEAJE | PMV FIJO PORTICO | NOK | NOK |
| 3 | PANEL MENSAJE 03 - PEAJE PATA | K74+750 | PANEL MENSAJE de 6m 03 | Derecha | PANEL FIJO PEAJE | PMV FIJO PORTICO | OK | NOK |
| 3 | PANEL MENSAJE 04 - PEAJE PATA | K75+240 | PANEL MENSAJE de 6m 04 | Izquierda | PANEL FIJO PEAJE | PMV FIJO PORTICO | OK | NOK |
| 5 | PANEL MENSAJE 05 - PEAJE FLANDES | K180+430 | PANEL MENSAJE de 6m 05 | Derecha | PANEL FIJO PEAJE | PMV FIJO PORTICO | OK | NOK |
| 5 | PANEL MENSAJE 06 - PEAJE FLANDES | K182+430 | PANEL MENSAJE de 6m 06 | Izquierda | PANEL FIJO PEAJE | PMV FIJO PORTICO | OK | NOK |
|  |  |  |  |  |  |  | Estado | 83% |

Tabla 6.  Estado inicial de equipos de paneles de mensajería variable Fijos

# Equipos de Estación Metereológica

| UF | Nombre | Ubicación PK | Descripción | Ubicación | Tipo de equipo | Dtipo | REVISION DIARIA | LIMPIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | METEO1_NEIVA_UF2A | K24+400 | METEO 01 | Peaje | METEO - SCR M | METEREOLOGICA | OK | NOK |
| 3 | METEO2_PATA_UF3 | K75+044 | METEO 02 | Peaje | METEO - SCR M | METEREOLOGICA | OK | NOK |
| 5 | METEO3_FLANDES_UF5 | 181+000 | METEO 03 | Peaje | METEO - SCR M | METEREOLOGICA | OK | NOK |
|  |  |  |  |  |  |  | Estado | 100% |

Tabla 7.  Estado inicial de equipos de estaciones meteorológicas

# Equipos de Gálibos

| UF | Nombre | Ubicación PK | Descripción | Ubicación | Dtipo | REVISION DIARIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | UF2_GE01A-NEIVA-INT NORTE 1 | K22+510 | UF 02 GALIBO 00 | Derecha | Gálibo + Sgal | OK |
| 2,1 | UF2_GE01-NEIVA-SUR | K23+520 | UF 02 GALIBO 01 | Derecha | Gálibo + Sgal | OK |
| 2,1 | UF2_GE02-NEIVA-NORTE | K25+260 | UF 02 GALIBO 02 | Izquierda | Gálibo + Sgal | OK |
| 3 | UF3_GE02A-AIPE-NORTE 2 | K53+920 | UF 03 GALIBO 03 | Derecha | Gálibo + Sgal | NOK |
| 3 | UF3_GE03A-AIPE-SUR 3 | K53+750 | UF 03 GALIBO 03 | Derecha | Gálibo + Sgal | NOK |
| 3 | UF3_GE03-PATA-SUR | K74+620 | UF 03 GALIBO 03 | Derecha | Gálibo + Sgal | OK |
| 3 | UF3_GE04-PATA-NORTE | K75+340 | UF 03 GALIBO 04 | Izquierda | Gálibo + Sgal | NOK |
| 3 | UF3_GE05A-RINCON SANTOS-NORTE | K155+000 | UF 03 GALIBO 04 | Izquierda | Gálibo + Sgal | NOK |
| 3 | UF3_GE04A-GUAMO SUR | K155+320 | UF 03 GALIBO 04 | Izquierda | Gálibo + Sgal | NOK |
| 3 | UF3_GE06A-ESPINAL NORTE | K172+600 | UF 03 GALIBO 04 | Izquierda | Gálibo + Sgal | NOK |
| 3 | UF3_GE07A--ESPINAL SUR | K172+000 | UF 03 GALIBO 04 | Izquierda | Gálibo + Sgal | NOK |
| 5 | UF5 _GE_FLANDES.SUR | 180+330 | UF 05 GALIBO 05 | Derecha | Gálibo + Sgal | OK |
| 5 | UF5_GE_FLANDES-NORTE | 182+530 | UF 05 GALIBO 06 | Izquierda | Gálibo + Sgal | OK |
|  |  |  |  |  | Estado | 46% |

Tabla 8.  Estado inicial de equipos de gálibos

# Equipos de Cámaras

| UF | Nombre | Ubicación PK | Descripción | Ubicación | Tipo de equipo | REVISION DIARIA | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UF01_DOM_K4+400 | K4+400 | DOMO 02 | Derecha | CCTV-SVD | OK |  |
| 1 | UF01_DOM13+100 | K13+100 | DOMO 03 | Derecha | CCTV-SVD | OK |  |
| 2,1 | UF02_DOM23+600-SUR | K23+600 | DOMO 05 | Derecha | CCTV-SVD | OK |  |
| 2,1 | DOMO P 24+190 F2X | K25+180 | DOMO-PEAJE N | Derecha | CCTV-SVD | OK |  |
| 2,1 | UF02_DOM25+180-NORTE | K25+180 | DOMO 06 | Izquierda | CCTV-SVD | OK |  |
| 2,2 | UF02_DOM40+020 | K40+020 | DOM 07 | Centro | CCTV-SVD | NOK | EN PROCESO - GRUA ESPECIAL |
| 2,2 | UF02_DOM44+150 | K44+150 | DOM 08 | Derecha | CCTV-SVD | OK |  |
| 2,2 | UF02_DOM47+275 | K47+275 | DOM 09 | Centro | CCTV-SVD | OK |  |
| 3 | UF03_DOM56+380 | K56+380 | DOMO11 | Izquierda | CCTV-SVD | OK |  |
| 3 | DOMO P 75+260 F2X | K75+260 | DOMO 13 PEAJE PATA | Izquierda | CCTV-SVD | OK |  |
| 4,1 | UF04_DOM K155+500 | K155+500 | DOM | Izquierda | CCTV-SVD | OK |  |
| 4,1 | UF04_DOM K155+600 | K155+500 | DOM14 | Derecha | CCTV-SVD | OK |  |
| 4,1 | UF04_DOM K158+190 | K158+190 | DOM 17 | Centro - Izquierda | CCTV-SVD | OK |  |
| 4,2 | UF04_DOM K168+480 | K168+480 | DOM 18 | Derecha | CCTV-SVD | OK |  |
| 4,2 | UF04_DOM K175+300 | K175+300 | DOM 20 | Centro - Izquierda | CCTV-SVD | OK |  |
| 5 | UF05_DOM K176+860 | K176+860 | DOM 21 | Izquierda | CCTV-SVD | OK |  |
| 5 | UF05_DOM K182+450-NORTE | K182+450 | DOM 24 | Izquierda | CCTV-SVD | OK |  |
| 5 | UF05_DOMO K185+130 | K185+130 | DOM 26 | Centro - Izquierda | CCTV-SVD | OK |  |
|  |  |  |  |  |  | Estado | 94% |

Tabla 9.  Estado inicial de equipos de cámaras

# Equipos de CCO

| UF | Nombre | Ubicación PK | Ubicación | Tipo de equipo | Dtipo | REVISION DIARIA | MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF2A | SCADA | K21+320 | CCO | SCADA | CCO | OK | LIMPIEZA NOK |
| UF2A | SOS | K21+320 | CCO | SOS | CCO | OK | LIMPIEZA NOK |
| UF2A | MANTENIMIENTO | K21+320 | CCO | MANTENIMIENTO | CCO | OK | LIMPIEZA NOK |
| UF2A | CCTV | K21+320 | CCO | CCTV | CCO | OK | LIMPIEZA NOK |
| UF2A | BASCULA | K21+320 | CCO | BASCULA | CCO | OK | LIMPIEZA NOK |
| UF2A | PEAJE | K21+320 | CCO | PEAJE | CCO | OK | LIMPIEZA NOK |
| UF2A | SERVER SCADA | K21+320 | CCO | SERVER SCADA | CCO | OK | LIMPIEZA NOK |
|  |  |  |  |  |  | Estado | 100% |

- Conclusiones y Recomendaciones para el Siguiente Periodo:

El presente informe mensual pretende indicar el estado inicial de los equipos de ITS sobre el que este concesionario inicia a subir de manera prioritaria todos los equipos en el siguiente orden

- Trabajo exhaustivo en postes SOS: hasta el 15 de febrero

- Trabajo exhaustivo en gálibos: hasta el 27 de febrero

- Trabajo exhaustivo en PMV: hasta el 27 de febrero

Posterior al levantamiento de estos sistemas críticos, este concesionario iniciará a presentar un informe mucho más completo, este informe tiene la finalidad de presentar el estado real de los equipos sobre los cuales el concesionario inicia a levantar los equipos lo más pronto posible.